1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升泵 | 一期5台，二期4台，共9台 | 22KW | 48A/50HZ | 500m³/h | 10m | / | 6m | 无 |
|  |  | 22KW | 48A/50HZ | 500m³/h | 10m |  | 6m |  |
|  |  | 22KW | 48A/50HZ | 500m³/h | 10m |  | 6m |  |
|  |  | 45KW | 95A/50HZ | 1100m³/h | 10m |  | 6m |  |
|  |  | 45KW | 95A/50HZ | 1100m³/h | 10m |  | 6m |  |
|  |  | 37KW | 75A/50HZ | 625m³/h | 14m |  | 10m |  |
|  |  | 37KW | 75A/50HZ | 625m³/h | 14m |  | 10m |  |
|  |  | 90KW | 186A/50HZ | 1659m³/h | 14m |  | 10m |  |
|  |  | 90KW | 186A/50HZ | 1659m³/h | 14m |  | 10m |  |
| 回流泵 | 一期5台，二期3台，共8台 | 8.8KW | 19A/50HZ | 500m³/h | 5.5m | / | 3m | 无 |
|  |  | 8.8KW | 19A/50HZ | 500m³/h | 5.5m |  | 3m |  |
|  |  | 8.8KW | 19A/50HZ | 500m³/h | 5.5m |  | 3m |  |
|  |  | 37KW | 79A/50HZ | 1430m³/h | 5.5m |  | 3m |  |
|  |  | 37KW | 79A/50HZ | 1430m³/h | 5.5m |  | 3m |  |
|  |  | 30KW | 60A/50HE | 1156m³/h | 5m |  | 4m |  |
|  |  | 30KW | 60A/50HE | 1156m³/h | 5m |  | 4m |  |
|  |  | 30KW | 60A/50HE | 1156m³/h | 5m |  | 4m |  |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鼓风机 | 一期2台，二期两台，共4台 | / | 50HZ | / | 7500 | 335A、200KW、400V | / | / | / |
|  |  |  |  |  | 6000 | 309A、190KW、400V |  |  |  |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |
| O | 2.0 | / | 100% | 24h/d |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 | / | / | 4.3KW | 一期6台，二期8台 | / | / |
| 搅拌器 | / | / | 5.5KW | 一期3台，二期10台 | / | / |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

品牌与型号、浓缩机类型、电机功率、处理能力、进泥含固率、出泥含固率、是否变频

3.2 脱水机电耗

品牌与型号(安德里茨D5LXC30HP)、类型（离心）、电机功率(66KW)、设计处理量(40m3/h)、实际处理量(40m3/h)、进泥浓度、出泥含水率(80%以下)、连续运行时、是否变频(是）、转速/差速（2800 rpm ）

3.3 输送设备电耗

品牌与型号（西派克BTE 35-12）、功率（11KW）、输送能力、实际运行时间、负载率、启停频率、是否联动控制（是）

3.4 干化设备电耗

品牌与型号、干化方式（低温、桨叶、带式、热泵等）、热源类型、装机功率、蒸发水量、进泥含水率、出泥含水率、连续运行时间、是否余热利用、是否热泵系统

3.5 除臭系统电耗

（1）风机品牌、型号、功率、风量、压力

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型

（3）运行台数

（4）其他情况：运行时间、变频情况、压损、更换周期等

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | TROJAN/UV3000PlusTM | 2013年9月 | 灯管250W,152根，共38KW |  |  |  |  | 否 | 是 |  |
| 臭氧系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纤维转盘滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布水/滤布滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性炭过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超滤/膜过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |