1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵 | 2 | 250KW | 504A | 3900m³/h | 16.3m | 1 |  |  |
| 提升泵 | 3 | 37KW | 70A | 2715m³/h | 3m | 1 |  |  |
| 回流泵 | 3 | 30KW | 70A | 1800m³/h | 2.5m | 1 |  |  |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鼓风机 | 3 | 全天 | 50 | 28.0 | 19000m³/h | 22A、10KV、330KW |  | 放空阀 | 三用一备 |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.2 | / | / | 0 |  |  |
| A | 0.5 | / | / | 0 |  |  |
| O | 2.0 | / | 100 | 4.43 |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 | 全天 | 56rpm | 4KW | 16 |  |  |
| 搅拌器 | 全天 | 459rpm | 7.5KW | 24 |  |  |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

品牌与型号、浓缩机类型、电机功率、处理能力、进泥含固率、出泥含固率、是否变频

3.2 脱水机电耗

品牌与型号、类型（板框、带式、离心、叠螺）、电机功率、设计处理量、实际处理量、进泥浓度、出泥含水率、连续运行时、是否变频、转速/差速

| 设备名称 | 离心脱水机 | 型号规格 | 安德里茨/D5 LLC 30 C HP |
| --- | --- | --- | --- |
| 主电动机 | 75KW | 辅助电机 | 15KW |
| 设计处理量 | 150吨/天 | 实际处理量 | 280吨/天 |
| 进泥浓度 | 含水率大于99% | 出泥含水率 | 小于80% |
| 运行时长 | 16小时/天 | 是否变频 | 是 |
| 转速 | 3000rpm | 差速 | 5 |

3.3 输送设备电耗

品牌与型号、功率、输送能力、实际运行时间、负载率、启停频率、是否联动控制

3.4 干化设备电耗

品牌与型号、干化方式（低温、桨叶、带式、热泵等）、热源类型、装机功率、蒸发水量、进泥含水率、出泥含水率、连续运行时间、是否余热利用、是否热泵系统

3.5 除臭系统电耗

（1）风机品牌、型号、功率、风量、压力

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型

（3）运行台数

（4）其他情况：运行时间、变频情况、压损、更换周期等、

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | 安力斯/WSH-150000-AHO | 2006.9/2008.4 | 无 | 220V |  | 19.5万m³/天 | IP68 | 否 | 是 | 是 |
| 臭氧系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤 | 韩国GRENEX/ limtedABF16′×114′ | 36833m³/h | 6750m³/H | 4KW | 电动 | 10次/每天 | 54.7min | 0.45m |  | 1台 | 是 | 是 |
| 纤维转盘滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布水/滤布滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性炭过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超滤/膜过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |