1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵 | 4 | 90kW | 154.7A | 1500 | 12 |  | 前3.07、后2.97 |  |
| 提升泵 | 3 | 132KW |  | 2800 | 13 |  |  |  |
| 回流泵 | 8 | 6.5KW |  | 250 | 6 |  |  |  |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气悬浮风机 | 2 | 30169h | 99 | 40.5、110.8 | 8448 | 411A、380/440V、243.3kW | - | - | - |
| 鼓风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBR池 | 3.44 | 0.286 | 100 | 90min |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 | - | - | - | - | - | - |
| 搅拌器 | - | 221r/min | 2.5kW | 6 | - | - |
| 搅拌器 | - | 740r/min | 2.5kW | 2 | - | - |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

品牌与型号、浓缩机类型、电机功率、处理能力、进泥含固率、出泥含固率、是否变频

瑞典ALDEC508、30kW、55m3/h、5%、20%、变频

3.2 脱水机电耗

品牌与型号、类型（板框、带式、离心、叠螺）、电机功率、设计处理量、实际处理量、进泥浓度、出泥含水率、连续运行时、是否变频、转速/差速

湿泥：瑞典ALDEC406、离心、55kW、12m3/h、进泥95%、出泥80%、变频；

干泥：景津装备XAZGFQ300/1500-U(过滤压力12kg/cm2,反压压力30Mpa,反紧压力19Mpa)、板框、进泥96%，出泥50%、非变频

3.3 输送设备电耗

品牌与型号、功率、输送能力、实际运行时间、负载率、启停频率、是否联动控制

湿泥：耐驰泵业NM076SF02S12V、功率15KW、非联动控制

干泥：景津装备250101、功率11KW（链速0-0.4m/s）、输送能力≤30t/h、联动控制

3.4 干化设备电耗

品牌与型号、干化方式（低温、桨叶、带式、热泵等）、热源类型、装机功率、蒸发水量、进泥含水率、出泥含水率、连续运行时间、是否余热利用、是否热泵系统

无

3.5 除臭系统电耗

（1）风机品牌、型号、功率、风量、压力

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型

（3）运行台数

（4）其他情况：运行时间、变频情况、压损、更换周期等

无

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次氯酸钠计量泵 | 普罗名特 | 2023.11 | 0.75KW |  | 790L/h 、5Bar |  |  | 是 | 否 | 否 |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纤维转盘滤池 | 浦华环保NTHB-12 | 1350 | 1200 | 5.47KW | 电动 | 120min | 24 |  |  | 是 | 是 | 是 |
| 布水/滤布滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性炭过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超滤/膜过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |